ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации (ВАРИАНТ 1)

Инженер-технолог по изготовлению космических аппаратов и систем

(6 уровень  квалификации)

(наименование квалификации)

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и поддержке функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденного 01 марта 2017 года

2017 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1.Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2.Номер квалификации | 3 |
| 3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4.Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5.Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6.Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 7.Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8.Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 8 |
| 9.Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 8 |
| 10.Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 9 |
| 11.Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 22 |
| 12.Задания для практического этапа профессионального экзамена | 23 |
| 13.Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 25 |
| 14.Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 25 |

- Наименование квалификации и уровень квалификации:

Инженер-технолог  по  изготовлению космических аппаратов и систем; 6 уровень квалификации

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

- Номер квалификации:

25.01000.01

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

- Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): Инженер-технолог по сборочному производству в ракетно-космической промышленности (приказ Минтруда России от 03.12.2015г. № 997н, рег.№609). код 25.010

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

- Вид профессиональной деятельности:

Технологическая подготовка производства новых космических аппаратов и систем, технологическое сопровождение действующего производства космических аппаратов и систем; разработка программы применения новых технологических процессов и материалов для производства космических аппаратов и систем; проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по освоению и внедрению новых технологических процессов, материалов и программных продуктов; оценка технологичности изделия и согласование конструкторской документации

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

- Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Т.Ф. А/02.6 Необходимые знания: Основы материаловедения | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | С выбором ответа 33 |
|  |  | Установление соответствия: №1 |
| Т.Ф. А/02.6 Необходимые знания: Технологические процессы изготовления и испытаний ДСЕ, КА и систем | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | С выбором ответа: №2, 3, 4, 6, 7, 11, 15, 17, 26, 36 |
|  |  | С открытым ответом: №16, 18, 29, |
|  |  | С установлением соответствия: №10 |
|  |  | Установление последовательности: №9, 38, |
| Т.Ф. А/02.6 Необходимые умения: Читать чертежи и пользоваться графическими программными продуктами, в том числе для трехмерного моделирования | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | С выбором ответа: №5, 8, 12, 32, 34, 35 |
| Т.Ф. А/02.6 Необходимые умения: Функциональные и технологические свойства материалов и технология изготовления деталей и узлов КА и систем | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | С выбором ответа 13, 14, 20, 21, 22, 27, 30, 37,39, 40 |
|  |  | С открытым ответом: №28, |
|  |  | С установлением соответствия: №30 |
| Т.Ф. А/02.6 Необходимые умения: Методы и способы сбора и обработки информации | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | С выбором ответа: 19 |
| Т.Ф. А/02.6 Необходимые умения: Основы взаимозаменяемости деталей и узлов | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | С выбором ответа: 23, 24, |
|  |  | Установление соответствия: №31 |
| Т.Ф. А/02.6 Необходимые умения: Критерии оценки эффективности средств и методов обработки материалов и контроля качества продукции | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | С выбором ответа: 25 |

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического  этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: ____________30____________________;

количество заданий с открытым ответом: ______________4________________;

количество заданий на установление соответствия: _________4_____________;

количество заданий на установление последовательности: ____2___________;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 90 минут

- Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Т.Ф. А/03.6 Применять методики расчетов режимов обработки и размерных цепей | Рассчитать массы листового тела по геометрическим параметрам; | Выполнение трудовых функций задание №1 в модельных условиях |
| Т.Ф. А/03.6 Рассчитывать припуски на обработку деталей | Определить допуск на расточку | Выполнение трудовых функций задание №2 в модельных условиях |

- Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: – выделенное помещение для 5 – 10 человек с системой климат-контроля обеспечивающей следующие параметры окружающей среды: температуру (20±3)оС, влажность (40±10)% – 1 помещение;

– персональное освещенное рабочее место (стол, стул), оснащенное канцелярскими принадлежностями (механический простой карандаш, ластик, 2 гелевые синие ручки, калькулятор, 5 листов белой бумаги ф.А4) – количество по числу соискателей;

– персональный компьютер с комплектом офисного программного обеспечения и интернет браузерами – по числу соискателей;

– персональное освещенное рабочее место (стол, стул) эксперта), оснащенное канцелярскими принадлежностями (механический простой карандаш, ластик, набор цветных гелевых ручек, калькулятор, 5 листов белой бумаги ф.А4) – по количеству экспертов;

– персональный компьютер, подключенный к глобальной сети интернет, с комплектом офисного программного обеспечения и интернет браузерами – по числу экспертов

(П р и м е ч а н и е – все рабочие компьютеры должны быть объединены в локальную компьютерную сеть, с возможностью управления и контроля с компьютеров экспертов);

– ключи к заданиям для эксперта – по количеству экспертов;

– принтер с пачкой белой бумаги ( 100 листов ф.А4);

– система видеонаблюдения за ходом проведения экзамена с возможностью записи на жесткий диск или другой информационный носитель;

– кулер с питьевой водой и одноразовыми стаканами;

– медицинская аптечка для возможности оказания первой медицинской помощи;

– система пожаротушения и сигнализации.                                                        (помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа

профессионального экзамена:________________________________________

– выделенное помещение для 5 – 10 человек с системой климат-контроля обеспечивающей следующие параметры окружающей среды: температуру (20±3)оС, влажность (40±10)% – 1 помещение;

– персональное освещенное рабочее место (стол, стул), оснащенное канцелярскими принадлежностями (механический простой карандаш, ластик, 2 гелевые синие ручки, калькулятор, 15 листов белой писчей бумаги ф.А4) – количество по числу соискателей;

– комплект  оценочных средств на бумажном носителе – по числу соискателей

– персональное освещенное рабочее место (стол, стул) эксперта), оснащенное канцелярскими принадлежностями (механический простой карандаш, ластик, набор цветных гелевых ручек, калькулятор, 5 листов белой писчей бумаги ф.А4) – по количеству экспертов;

– персональный компьютер эксперта, подключенный к глобальной сети интернет, с комплектом офисного программного обеспечения и интернет браузерами – по числу экспертов;

(П р и м е ч а н и е – все рабочие компьютеры должны быть объединены в локальную компьютерную сеть, с возможностью управления и контроля с компьютеров экспертов);

– ключи к заданиям для эксперта – по количеству экспертов;

– принтер с пачкой белой бумаги ( 100 листов ф.А4);

– система видеонаблюдения за ходом проведения экзамена с возможностью записи на жесткий диск или другой информационный носитель;

– кулер с питьевой водой и одноразовыми стаканами;

– медицинская аптечка для возможности оказания первой медицинской помощи;

– система пожаротушения и сигнализации.

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

- Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

Обязательные требования:

– наличие не менее 2-х экспертов с квалификацией эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии);

– ни у одного эксперта не должно быть ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

Образование: Высшее техническое образование.

Должность: начальник бюро, начальник отдела.

Опыт работы: не менее 5 лет в должности по данной квалификации.

Наличие знаний:

– нормативно-правовых актов в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

– нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

– методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

– требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

– порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

Умения:

– применять оценочные средства;

– анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

– проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

– проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

– принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

– формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

– использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации.                                                              _

(требования к квалификации и опыту работы, особые требования к членам экспертной комиссии)

- Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий  (при необходимости):

Проведение  инструктажа по правилам прохождения экзамена на рабочем месте, разработанным ЦОК(ом).

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

- Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

- Выберите  из определения  «Б»  соответствующие  термину из колонки «А». Каждый элемент из колонки «Б» , может использоваться один раз, несколько раз или не использоваться вообще.. Ответ представьте  в виде: 1-а;2-б;3-в;…….

| «А» | «Б» |
| --- | --- |
| Термин | Определение |
| 1.Металлический блеск | - а) Свойства вещества проводить электрический ток (обусловлено наличием в нем свободных электронов). |
| 2.Плотность ,p | б) Способность тела передавать теплоту от более нагретых его частей менее нагретым. |
| 3.Твердость ,Н | в) Способность тела изменять форму под действием внешних сил без разрушения |
| 4.Пластичность | г) Температура при которой осуществляется процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое |
| 5.Температура плавления , Т пл | д) Способность поверхности металла отражать световые лучи |
| 6.Теплопроводность | е ) Физическая величина измеряемая отношением массы тела к его объему |
| 7.Электропроводность | ж) Способность(свойство) твердого тела сопротивляться проникновению в него другого тела |
|  | з) Свойство расплавленного металла заполнять литейную форму во всех ее частях. |
|  | и) Способность материала сопротивляться разрушению ударной нагрузке |
|  | к) Свойство материала не испытывать пластической деформации вследствие местного контактного воздействия. |

- Что  являются исходными данными для технологического процесса сборки? ( Выберите все правильные ответы ) .

  - Сборочные чертежи изделия, чертежи сборочных единиц, спецификации деталей, входящих в изделие.

  - Рабочие чертежи деталей, входящих в изделие.

  - Объем выпуска изделий.

  - Эскизный проект.

  - Паспорт.

- Выберите факторы, влияющие на качество обрабатываемой поверхности. (Выберите все правильные ответы).

  - Геометрия инструмента.

  - Метод обработки.

  - Жесткость технологической системы СПИД.

  - Режимы резания.

  - Применение СОЖ.

  - Электропроводность металла.

- Какие методы сборки включает  принцип  использования поверхностей  базирования? ( Выберите все правильные ответы).

  - Сборка по базовой детали (чертежу).

  - Сборка по разметке.

  - Сборка по сборочным отверстиям (СО).

  - Сборка с применением специальных сборочных приспособлений.

  - Сборка с  полной взаимозаменяемостью деталей сборочных единиц.

- На чертеже вала проставлен размер 30р6 мм, но отсутствует параметр шероховатости. Может ли инженер технолог рассчитать параметр шероховатости, если отсутствуют рекомендации по назначению шероховатости? (Выберите все правильные ответы).

  - Когда отсутствуют рекомендации по назначению шероховатости поверхности, ограничения шероховатости могут быть связаны с допуском размера (I T) и допуском формы (TF) или расположения (ТР).

  - Знание расчета параметра шероховатости  может позволить сэкономить на изготовлении деталей, если параметры шероховатости  были завышены при проектировании  конструктором.

  - Связь между предельным отклонением размера ,допусками форм и расположения  и шероховатостью не существует.

- Какие существуют схемы членения сборочных конструкций космического аппарата (КА)? (Выбрать все правильные ответы).

  - Конструкционное.

  - Технологическое.

  - Эксплуатационное.

  - Вспомогательное.

- Выберите основные достоинства заклепочных соединений (Выберите все правильные ответы).

  - Простое технологическое исполнение.

  - Высокая надежность соединения.

  - Противодействует вибрационным и ударным нагрузкам.

  - Высокая стоимость.

  - В процессе эксплуатации герметичность соединения уменьшается.

- Выберите основной  параметр, определяющий  характер посадки резьбовой пары. (Выберите один правильный ответ).

  - Средний диаметр резьбы.

  - Наружный диаметр резьбы.

  - Внутренний диаметр резьбы.

  - Шаг резьбы.

- Что необходимо учитывать при выборе измерительного инструмента? (Выберите все правильные ответы)

  - Значение допуска на деталь.

  - Материал детали (дерево, сталь, пластик).

  - Все размеры детали.

  - Точность инструмента.

  - Технологические признаки.

- Выберите  из определения  «А»  соответствующие  им графическое изображение из колонки «Б», элементов дополнительного заклинивания шпилек, которые используют в резьбовых переходных посадках. (Ответ представьте  в виде: 1-а,2-б,3-в.)

| «А» | «Б» |
| --- | --- |
| Определения | Элементы заклинивания (графическое изображение) |
| 1.Плоский бурт | a) |
| 2.Цилиндрическая цапфа | б) |
| 3.Конический сбег резьбы | в) |
|  | г) |

- Укажите, в каком документе НЕ отражаются требования безопасности труда. (Выберите один правильный ответ).

  - Маршрутная карта.

  - Карта технологического процесса.

  - Операционная карта.

  - Карта эскизов.

  - Технологическая инструкция.

  - Ведомость оснастки.

  - Ведомость входного контроля.

- Какое изображение проекции предмета считается главным видом на чертеже? (Выберите один правильный ответ).

  - . Вид сверху.

  - . Вид снизу.

  - . Вид справа.

  - . Вид слева.

  - . Вид спереди.

  - . Вид сзади.

- Какое соединение можно разъединить без нарушения формы детали или их соединяющего элемента? (Выберите один правильный ответ).

  - Склеенное соединение.

  - Сварное соединение.

  - Паяное соединение.

  - Заклёпочное соединение.

  - Сшитое соединение.

  - Резьбовое соединение.

- В каких единицах измеряется шероховатость поверхности? (Выберите один правильный ответ)

  - мкм.

  - мм.

  - см.

  - ангстремы.

- Какая система является основополагающей при разработке технологического процесса? (Выберите один правильный ответ)

  - ЕСКД. Единая система конструкторских документов.

  - ЕСТД. Единая система технологических  документов.

  - ГСС. Государственная система стандартизации.

  - ГСИ. Государственная система единства измерений.

  - ЕССП. Единая система стандартов.

- Вставьте пропущенное слово

(п р и м е ч а н и е – вводить пропущенное слово необходимо маленькими буквами в именительном падеже и единственном числе)

Изделие, составные части которого соединены между собой, называется сборочная   ... .

- Замкнутая технологическая система, способная к возникновению и поддержанию вибрации, порождающих погрешность размеров, форм обрабатываемых поверхностей и увеличение шероховатости – это ....?  (Выберите один правильный ответ).

  - СПИД (станок, приспособление, инструмент, деталь).

  - Автоматизированная технологическая система.

  - Механизированная технологическая система.

  - Автоматическая технологическая система.

- Вставьте пропущенное слово 
(п р и м е ч а н и е – вводить пропущенное слово необходимо маленькими буквами в именительном падеже и единственном числе)

Технологический документ (документ): Графический или текстовый документ, который отдельно или в совокупности с другими документами определяет «технологический ... » или операцию изготовления изделия [статья 6, ГОСТ 3.1109-82].

- Как осуществить повышение эффективности создания САПР (системы автоматизированного проектирования)? ( Выберите все  правильные ответы).

  - Снижения трудоемкости процесса проектирования на производстве.

  - Снижения себестоимости проектных работ, а также издержек, связанных с эксплуатацией.

  - Обеспечения повышения качества инфраструктуры проектирования.

  - Снижения издержек на моделирование. .

  - За счет замены производственного оборудования.

- Какие критерии должны быть выбраны в качестве характеристики видов сварки при изготовлении конструкций космического аппарата (КА)? (Выберите все правильные ответы).

  - Универсальность.

  - Возможность выполнения резки материалов.

  - Высокая надежность.

  - Надежность сварного соединения не так важна, её ненадежность  можно компенсировать за счет других видов соединения.

  - Работоспособность в вакууме и невесомости.

- Для чего используются в различных конструктивных элементах фаски? (Выберите все правильные ответы).

  - Для упрощения последующего монтажа.

  - Для уменьшения опасности ранения острыми кромками деталей.

  - Фаска в сварочном деле или разделка кромок служит для создания сварочной ванны между двумя толстыми металлическими листами, позволяет создать качественное  соединение.

  - В деталях, сопрягаемые в осевом направлении для облегчения установки не требуется наличие фаски.

- Какие требования предъявляются к каждому материалу для изготовления заклепочного соединения? (Выберите все правильные ответы).

  - Для облегчения монтажа изделия материал должен быть пластичным.

  - Материалы должны иметь одинаковый температурный показатель расширения.

  - Температурный показатель расширения при перепадах температур не будет вызывать дополнительного  напряжения. Заклепочное соединение не разрушиться.

  - Материалы должны быть однородными.

- Полная взаимозаменяемость – это …..? (Выберите один правильный вариант ответа).

  - взаимозаменяемость когда требуется либо применение компенсаторов, либо требуется дополнительная обработка одного из параметров детали, либо селекция

  - взаимозаменяемость отдельных деталей, входящих в узел или узлов, входящих в изделие.

  - взаимозаменяемость отдельных деталей, входящих в узел или узлов, входящих в изделие, когда обеспечивается возможность беспригоночной сборки любых, независимо изготовленных с заданной точностью однотипных деталей

  - взаимозаменяемость,  когда заменяющий элемент обладает взаимозаменяемостью по всем основным параметрам

- Какие основные факторы определяют специфику сборочных работ космического аппарата (КА)? (Выберите все правильные ответы).

  - Многодетальность.

  - Малая жесткость элементов конструкции.

  - Сложность пространственных форм.

  - Не высокие требования к точности изготовления.

  - Не  высокие требования к герметичности.

- Выберите параметры шероховатости влияющие на работу деталей машин. (Выберите все правильные ответы).

  - Шероховатость поверхности может нарушать характер сопряжения деталей за счет смятия или интенсивного износа выступов профиля.

  - В стыковых соединениях из-за значительной шероховатости снижается жесткость стыков.

  - Неровности, являясь концентраторами напряжений, снижают усталостную прочность деталей.

  - Шероховатость не влияет на точность измерения деталей.

  - Связь между предельным отклонением размера и шероховатостью не существует.

- При каких условиях будет обеспечиваться технологичность конструкций изделий с учетом требований их общей сборки? (Выберите все правильные ответы) .

  - Число деталей собираемого изделия (сборочной единицы) должно быть минимальным.

  - Следует стремиться к уменьшению числа крепежных деталей. Вместо резьбового крепежа целесообразно применять неразъемные соединения.

  - Шероховатость сопрягаемых поверхностей должна быть обоснована (излишняя может привести к заклиниванию деталей).

  - Детали, сопрягаемые в осевом направлении по крепкам поверхностей, должны иметь конструктивные элементы (фаски, расточки и т.д.), облегчающие установку.

  - Рекомендуется соединение сопрягаемых деталей по нескольким поверхностям. Следует не  ограничиваться одной поверхностью.

- Какое влияние имеют выполнение галтелей, радиусов  на деталях? (Выберите все правильные ответы).

  - Выполняют с целью уменьшения концентрации напряжений.

  - Галтель способствует более равномерному распределению механических напряжений в деталях.

  - Для уменьшения концентрации напряжений галтели переходных участков должны иметь возможно большие радиусы, чем у соприкасающейся детали.

  - Для уменьшения концентрации напряжений галтели переходных участков  должны иметь возможно меньшие  радиусы, чем у соприкасающейся детали

- Совокупность микронеровностей с относительно малыми шагами, образующая микроскопический рельеф поверхности детали – это………?

(п р и м е ч а н и е – вводить пропущенное слово необходимо маленькими буквами в именительном падеже и единственном числе)

- Получение неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между соединяемыми частями при их нагревании и (или) пластическом деформировании – это ……?

(п р и м е ч а н и е – вводить пропущенное слово необходимо маленькими буквами в именительном падеже и единственном числе)

- Выберете определения  из колонки «Б» соответствующие виду соединения клепки  из колонки «А». Каждый элемент из колонки «Б», может использоваться один раз, несколько или не использоваться вообще. Ответ представьте в виде: 30.1-а …30.3-в

| А | Б |
| --- | --- |
| 30.1. Прочные | А)Применяются для удерживания больших нагрузок |
| 30.2. Плотные | Б) Обеспечивают герметичность |
| 30.3. Комбинированные | В) Обеспечивают герметичность и выдерживают большие нагрузки |
|  | Г) Обеспечивают необходимый люфт |

- Установите соответствие между изображениями и типами посадки. Ответ представьте  в виде  : 1-а,2-б,3-в.

1.

2.

3.

а) Посадка с натягом.

б) Посадка с зазором.

в) Переходная посадка.

- Какие  методы задания допусков на геометрические параметры и требования к качеству поверхности? (Выбрать все правильные ответы).

  - Разбиение поверхности агрегатов на зоны с разными допустимыми поверхностями изготовления.

  - Использование реперных точек.

  - Высокие требования к волнистости и шероховатости поверхности, включая ограничения на выступание и западание крепежа.

  - Не высоких требования к расположению деталей и узлов в зависимости от их назначения и формы.

- Выберете пропущенное слово. (Выберите один правильный ответ)

Чтобы конструкционный материал имел способность работать под напряжением в условиях заданной повышенной температуры без заметной остаточной деформации и разрушения, он должен быть ...

  - жаропрочен;

  - жаростоек;

  - износостоек;

  - радиационно-стойким

- Укажите причину образования погрешностей относительного положения исполнительных поверхностей изделия или его сборочных единиц. (Выберите один правильный ответ).

  - Отсутствие зазоров в подвижных соединениях деталей.

  - Несоответствие конструкторских баз требованиям, предъявленным к базам.

  - Неправильное применение силового замыкания в соединенных деталях.

  - Упругие и тепловые деформации деталей.

- К какому виду сборочного соединения  принадлежат резьбовые, шлицевые, конусные и  шпоночные соединения ? (Выберите один правильный ответ).

  - Неподвижные неразъёмные соединения.

  - Неподвижные разъёмные соединения.

  - Подвижные разъёмные соединения.

  - Подвижные неразъёмные соединения.

- Укажите основные  критерии технологичности конструкции изделия.

( Выберите все  правильные ответы).

  - Рациональный выбор кинематических цепей и конструкций присоединительных связей, деталей и узлов.

  - Расчленение изделий на отдельные сборочные узлы.

  - Уменьшение количества наименования деталей, снижение трудоёмкости и стоимости сборки, сокращение её цикла.

  - Надёжное базирование и сопряжение на сборочных позициях.

  - Себестоимость не определяет технологичность конструкций.

- Схема какого метода измерения твёрдости представлена на рисунке?

  - Метода Виккерса.

  - Метода Бринелля.

  - Метода Роквелла.

  - Метода Супер- Роквелла.

  - Метода Шора.

  - Метода Польди.

- Разработка технологического процесса сборки изделия ведется в три

этапа. Из представленных ответов выберите  правильную последовательность. ( Ответ представьте   в виде :38.1, 38,2….)

  - Разработка маршрутного технологического процесса сборки узла.

  - Разработка технологической схемы сборки узла.

  - Сборка и разборка опытного образца изделия.

- Укажите, каким образом осуществляются  выбор припусков? ( Выберите все правильные ответы).

  - На основании анализа конструкции собираемого изделия определяют элемент конструкции (замыкающий элемент), на котором можно назначить припуски, удаляемые при сборке подгонкой по месту.

  - На все элементы собираемого изделия назначают допуски, технически выполнимые в условиях конкретного производства.

  - Допуски могут выходить за пределы, установленные ТУ.

  - На замыкающем элементе конструкции припуски задают на тех поверхностях, которые сопрягаются с другими элементами конструкции и дают возможность компенсировать накопление погрешности формы без нарушения прочности стыкуемых элементов при обеспечении их функционального назначения.

- Укажите вариант рисунка, на котором представлена правильная форма пятна контакта в червячной передаче.

- Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

| № задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) критерии оценки | Вес или баллы, начисляемые за правильно выполненное задание |
| --- | --- | --- |
|  | 1д;2е;3ж;3к;4в;5г;6б;7а | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 2.1;2.2;2.3 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 3.1;3.2;3.3;3.4;3.5 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 4.1;4.2;4.3;4.4;4.5 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 5.1;5.2 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 6.1;6.2;6.3 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 7.1;7.2;7.3 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 8.1 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 9.1;9.2;9.4;9.5 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 1б;2а;3в | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 11.7 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 12.5 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 13.6 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 14.1 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 15.2 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | единица | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 17.1 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | процесс | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 19.1;19.2;19.3;19.4 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 20.1;20.2;20.3;20.5 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 21.1;21.2;21.3 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 22.1;22.2;22.4 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 23.3 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 24.1;24.2;24.3 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 25.1;25.2;25.3 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 26.1;26.2;26.3;26.4 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 27.1;27.2;27.3 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | шероховатость | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | сварка | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 30.1-а; 30.2-б; 30.3-в | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 1б;2а;3в | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 32.1;32.2;32.3 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 33.1 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 34.1 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 35.2 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 36.1;36.2;36.3;36.4 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 37.3 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 38.2, 38.1, 38.3 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | 39.1;39.2;39.4 | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |
|  | а | Правильный ответ – 1; Неправильный ответ – 0 |

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего 40 заданий. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 30 и более.

- Задания для практического этапа профессионального экзамена:

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовая функция:  Применять методики расчетов режимов обработки и размерных  цепей;

трудовое действие (действия): Рассчитать массы листового тела по геометрическим параметрам;

(заполняется, если предусмотрена оценка трудовых действий)

задание: Вычислить массу детали, если  известно: наружный  размер заготовки (прямоугольник) - 500 х 360 мм, внутренний  размер заготовки диаметр 200 мм, толщина заготовки  S=24 мм.

(формулировка задания)

условия выполнения задания:

- место выполнения задания: помещение для сдачи практической части профессионального экзамена ЦОК;

- максимальное время выполнения задания (как правило, не более 6 часов): _________________________30 минут__________________________;

(мин./час.)

- Стол, письменные принадлежности, калькулятор

- Справочник технолога

критерии оценки:

Масса детали находится по формуле m= V х p ,для нахождения массы детали по заданию необходимо из массы листового тела прямоугольной формы вычисть массу листового  круга m=m1-m2. Вычислить площадь  прямоугольника S=500х360 =180000 мм2=1800 см2 ,вычислить объем  V=Sхh=1800см2 х24 г/см3=43200 см3=0,00432 м3 плотность алюминия 2,7 кг/см3(2700 кг/м3),вычисли массу листа m1= V х p=0,00432 х 2700 =11,6640кг.

Вычислить площадь круга S=пR=3,14х2002=125600 мм2=1256 см2 ,вычислить объем V=Sхh=1256 см2 х24 г/см3=30144 см3=0,0030144 м3 плотность алюминия 2,7 кг/см3(2700 кг/м3), вычисли массу круга  m2= V х p=0,003х2700=8,1 кг.     Вычислим массу детали mд=m1-m2=11,7-8,1=3,6 кг.

б) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовая функция:  Рассчитывать припуски на обработку деталей;

трудовое действие (действия): Определить допуск на расточку;

задание: Отверстие имеет номинальный размер 6 мм. При расточке требуется выдержать действительный  размер в пределах  5.998-5,98 мм. Определить допуск на расточку.

условия выполнения задания:

- место выполнения задания: помещение для сдачи практической части профессионального экзамена ЦОК;

- максимальное время выполнения задания (как правило, не более 6 часов): _________________________30 минут__________________________;

(мин./час.)

- Стол, письменные принадлежности, калькулятор

- Справочник технолога

критерии оценки:

Необходимо определить верхнее и нижнее предельное отклонение отверстия  :6-5,998=0,002 мм  ; 6-5,98=0,02 мм. Верхнее предельное отклонение  es= 2 мкм= -0.002 мм; нижнее предельное отклонение ei=20мкм= -0.02 мм.

Допуск Td= es- ei=-2-(-20)=18 мкм=-0,002-(-0,02)=0,018 мм.

- Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Инженер-технолог по изготовлению космических аппаратов и систем (6 уровень квалификации)

Положительное  решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации Инженер-технолог по изготовлению космических аппаратов и систем (6 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

принимается при 30 и более положительных ответах на теоретическом этапе  профессионального экзамена и при одновременном выполнении всех критериев оценки к заданиям  практической части профессионального экзамена.

(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)

- Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

- «ГОСТ 2601-84»

- «ГОСТ 3.1120-83»

- «п. п. 9.4.СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»

- «ГОСТ 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов»

- «ГОСТ 3. 1102-2011»

- «ГОСТ 3.1109-82»

- «ГОСТ 2.305-2008»

- «ГОСТ 2.102-68»

- «ГОСТ 2789-73»

В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н

Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности. Типы заданий теоретического этапа экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от особенностей оцениваемой квалификации

Для проведения практического этапа профессионального экзамена используются два типа заданий: задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях; портфолио